广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：广州市创德贸易有限公司

编制单位：广州市中扬环保工程有限公司

二〇二二年九月

建设单位信息

| 建设单位名称 | 广州市创德贸易有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 91440113MA59E31M55 |
| 建设单位法人代表 | 陈仁才 |
| 联系电话 | 13922306989 |
| 建设单位通讯地址 | 广州市番禺区沙头街福平路2街6号 |
| 邮编 | 511450 |

报告编制单位信息

| 编制单位名称 | 广州市中扬环保工程有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 9144011333147047XM |
| 编制单位法人代表 | 卢军 |
| 编制单位通讯地址 | 广州市番禺区市桥街云星珠坑村珠坑大道2号316室 |
| 编制人员及联系方式 | 王锡光 15819695606 |
| 邮编 | 511400 |

表一

| 建设项目名称 | 广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广州市创德贸易有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 | 91440113MA59E31M55 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈仁才 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈仁才 |  | 联系方式 |  | 13922306989 |  |  |
| 环境影响报告名称 | 《广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告表》 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | C1959 其他制鞋业 |  |  |  |  |  |  |
| 分类管理名录类别 | 十六、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 195、制鞋业—有橡胶硫化工艺、塑料注塑工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的，或年用溶剂型处理机3吨及以上的（按《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）） |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广州市番禺区沙头街福平路2街6号 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 女装皮鞋、女装PU鞋、女装布鞋 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 女装皮鞋13000双/年、女装PU鞋10000双/年、女装布鞋7000双/年 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 女装皮鞋13000双/年、女装PU鞋10000双/年、女装布鞋7000双/年 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2020年6月 |  | 开工建设时间 |  | 2020年9月8日 |  |  |
| 环保设施竣工时间 | 2021年9月23日 |  | 环保设施调试时间 |  | 2021年9月24日~2022年9月4日 |  |  |
| 验收现场监测时间 | 2021年10月19日~2021年10月20日；2022年8月24号~2022年8月25号 |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广州市生态环境局番禺分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 广州市中扬环保工程有限公司 |  |  |
| 环评批复情况 | 《关于广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告表的批复》； 穗（番）环管影〔2020〕598号； 2020 年8 月28 日； 广州市生态环境局番禺分局 |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | 广州市中扬环保工程有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 广州市中扬环保工程有限公司 |  |  |
| 环保设施监测单位 | 广东中诺检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 |  | 24万元 |  | 比例 | 4.8% |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 |  | 24万元 |  | 比例 | 4.8% |
| 验收监测依据 | - 1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月； - 2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月； - 3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月； - 4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月； 5）《中华人民共和国固体废物+污染环境防治法》，2020年9月； 6）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号[2017]），2017年10月； - 7）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》国环规环评[2017]4号，2017年11月； - 8）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（公告2018年第9号），2018年5月； - 9）《广东省环境保护厅关于转发环境保护部<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》（粤环函[2017]1945号），2017年12月； 10）《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号），广州市生态环境局，2020年12月10日； - 11）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知>》（环办环评函〔2020〕688号），国家生态环境部，2020年12月13日； - 12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），2017年6月； 13）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）； 14）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单； 15）《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）； - 16）《广州市生态环境局关于广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告表的批复》，2020年08月28日； - 17）《广州市生态环境局关于广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告表的批复》（穗（番）环管影2020〕598号），2020年8 月28日； - 18）《固定污染源排污登记表》、《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91440113MA59E31M55001W），2021年4月12日； - 19）《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：番水排水【20220715】第533号），2022年7月15日； - 20）《工业废物处理服务合同》危废合同第[W-20222774]号及补充协议（佛/肇协议第[20220818]号），肇庆市新荣昌环保股份有限公司； - 21）广东中诺检测技术有限公司《检测报告》（报告编号：CNT202104029）； - 22）广州市创德贸易有限公司其他相关资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - （1）广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 - （2）有组织排放：VOCs有组织排放执行广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表1第Ⅱ时段排放限值。 - （3）无组织排放：颗粒物执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，VOCs执行广东省地方标准《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表2无组织排放监控点浓度限值，非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1二级新改扩改建标准限值。 - （4）油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值 - （5）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 具体标准数值见表1-1至表1-3。 |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 水污染物排放执行标准 单位：mg/L，除pH（无量纲） 污染物; pH值; 悬浮物; 化学需氧量; 五日生化需氧量; 氨氮; 总磷; 动植物油; 阴离子表面活性剂. 标准限值; 6~9; 400; 500; 300; —; —; 100; 20. 注：执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。. 表1-2 废气污染物执行排放标准 污染物; 有组织排放标准; 无组织排放浓度限值 mg/m3; 执行标准说明. 排放浓度 mg/m3; 排放速率 kg/h. VOCs; 40; 1.3; 2.0; 广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表1第Ⅱ时段排放限值；广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表2无组织排放监控点浓度限值. 颗粒物; /; /; 1.0; 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值. 非甲烷总烃; /; /; 6（厂区内）; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值. 油烟; 2.0; /; /; - 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值. 臭气浓度; /; /; 20（无量纲）; - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值. 注：项目排气筒高度为15米，未高出周围200m半径范围的最高建筑5m以上，应按标准排放速率限值的50%执行。. 表1-3 噪声执行排放标准 厂界位置; 类别; 昼间; 夜间. 四周厂界; 2类; 60dB(A); 50dB(A). 注：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。. |
| 验收范围与内容： 验收范围为新建项目环境影响报告表及其环评批复中的建设内容及配套的污染防治措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目变动情况： 本改扩建项目实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。 |  |  |  |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 一、地理位置与平面布置 - 广州市创德贸易有限公司位于广州市番禺区沙头街福平路2街6号，项目总有三栋建筑物，分别为一栋一层生产车间、一栋一层成品仓库及样板房、一栋三层行政楼，占地面积为3792.74m2，建筑面积为2043.74m2。 项目的建设地点与环评及环评批复要求一致，没有发生变动。 项目地理位置图、平面布置图见附图。 项目四至环境现状为：项目所在地东面为山体，南面紧邻钱氏工艺品厂，北面约8米处为小型变电站，处西面12m为四栋二层珠宝厂。项目卫星四至图见附图。 项目周围主要环境保护目标表2-1，均与环评文件中的描述情况一致。环境保护目标分布情况见附图。 表2-1 项目环境敏感目标一览表 名称; 相对坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 沙头幼儿园; 0; -197; 师生; 200人; 声环境：2类区 环境空气：二类区; 南面; 160. 沙头中学; 185; -92; 师生; 1000人; 东南面; 161. 番禺博物馆; 217; 147; 博物馆; 20人; 环境空气：二类区; 东北面; 220. 沙头街敬老院; 256; -280; 居住区; 200人; 东南面; 330. 小平村; -286; -81; 居住区; 1100人; 西南面; 253. 大平村; -110; -495; 居住区; 1460人; 西南面; 468. 榄山村住宅区; 498; 0; 居住区; 1400人; 东北面; 485. 沙头街派出所; -225; -111; 工作人员; 30人; 西南面; 206. 健乐幼儿园; -304; -149; 师生; 100人; 西南面; 294. 沙头新村; 360; -312; 居住区; 3000人; 东南面; 427. 小平村2; -433; 242; 居住区; 100人; 西北面; 455. 小平小学; -412; -262; 师生; 800人; 西南面; 440. 市桥水道; 0; -2346; 河流; /; 地表水Ⅳ类水质; 南面; 2376. 二、建设内容 本项目位于广州市番禺区沙头街福平路2街6号，本项目总投资500万元，总占地面积3792.74平方米，总建筑面积2043.74平方米。本项目设员工220人，全年工作290天，每天8小时制，项目内设有食堂，不设宿舍。项目年产女鞋30000双。 表2-2 项目建设内容 名称; 环评报告及批复建设内容; 实际建设内容; 相符性说明. 主 体 工 程; 生产车间，主要作为女鞋生产主要场所，内设鞋面加工区、鞋底加工区、包装区、磨粗间、鞋零件仓库，机房等占地面积约468平方米。; 生产车间作为女鞋生产主要场所，内设有鞋面加工区、鞋底加工区、包装区、磨粗间、鞋零件仓库，机房等占地面积约468平方米。; 实际建设情况与环评及批复内容一致. 隔层，用于堆放成品女鞋样板，占地面积约为135平方米。; 隔层，用于堆放成品女鞋样板，占地面积约为135平方米。; 实际建设情况与环评及批复内容一致. 辅助公用工程; 供电系统; 项目接市政电网，不设备用发电机。; 市政电网供电，无备用柴油发电机。; 实际供电系统情况与环评及批复内容一致. 供水系统; 本项目用水由市政给水管网直接供应。; 项目用水由市政给水管网供水。; 实际供水系统与环评及批复内容一致. 排水系统; （1）雨水：雨污分流制，室外雨水经雨水口收集后排入厂区雨水管。 （2）项目属于前锋净水厂纳污范围，但目前市政污水管网未完善，纳管前，生活污水经三级化粪池预处理，食堂废水经隔油隔渣池预处理，再汇入一体化生化处理设施深度处理达标后外排，尾水最终汇入市桥水道；纳管后，生活污水经三级化粪池预处理后，食堂废水经隔油隔渣池预处理后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理。; （1）雨水：雨污分流制，室外雨水经雨水口收集后排入厂区雨水管。 （2）项目市政污水管网已完善，生活污水经三级化粪池预处理后，食堂废水经隔油隔渣池预处理后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理。; 实际排水系统与环评及批复内容一致. 环保工程; 废水处理; 市政污水管网完善前，生活污水经三级化粪池预处理，食堂废水经隔油隔渣池预处理，再汇入一体化生化处理设施深度处理后外排，尾水最终汇入市桥水道；市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，食堂废水经隔油隔渣池预处理后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理; 项目市政污水管网已完善，生活污水经三级化粪池预处理后，食堂废水经隔油隔渣池预处理后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理; 实际排水系统与环评及批复内容一致. 废气处理; - （1）折边缝线、涂面胶、贴底、烘干、成品清洁工序产生的有机废气经集气罩收集后，经风管引至一套“二级活性炭吸附”装置处理后，经排气筒引至15米高空排放； - （2）食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒引至15米高空排放； - （3）打磨、磨粗工序产生的粉尘加强车间换气通风后直接无组织排放；; - （1）折边缝线、涂面胶、贴底、烘干、成品清洁工序产生的有机废气经集气罩收集后，经风管引至一套“二级活性炭吸附”装置处理后，经排气筒引至15米高空排放； - （2）食堂油烟经油烟净化器处理后经排气筒引至15米高空排放； - （3）打磨、磨粗工序产生的粉尘加强车间换气通风后直接无组织排放；; 实际排水系统与环评及批复内容一致. 噪声处理; - 选取低噪音设备，合理布局生产车间、对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理; - 采用低噪音设备，合理布局生产车间、对高噪声设备做减振、消声、隔音处理; 实际排水系统与环评及批复内容一致. 固体废物; - 设立专用一般固废堆放场地，堆场应有防渗漏、防雨、防风设施; - 设有一般固废堆放场地，堆场设有防渗漏、防雨、防风设施; 实际排水系统与环评及批复内容一致. 投资情况; 投资情况; 项目总投资500万元，其中环保投24万元。; 项目总投资500万元，其中环保投资24万元。; 实际投资情况与环评及批复内容一致. 三、生产规模 项目实际产品生产规模与环评及其批复内容一致，没有发生变化。 表2-3 本项目产品及产能一览表 序号; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 变化情况. 1; 女装皮鞋; 13000双/年; 13000双/年; 无变化。实际产能与环评及批复内容一致。. 2; 女装PU鞋; 10000双/年; 10000双/年; 无变化。实际产能与环评及批复内容一致。. 3; 女装布鞋; 7000双/年; 7000双/年; 无变化。实际产能与环评及批复内容一致。. 四、主要设备情况 项目实际生产设备情况与环评及其批复内容一致，没有发生变化。 表2-4 项目实际主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评及批复的设备数量; 实际使用设备数量; 增加量（变化情况）; 所在车间. 1; 抛光机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 2; 真空冷冻柜; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 3; 万能压底机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 4; 压底机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 5; 砂青机; 3台; 3台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 6; 打帮机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 7; 后帮机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 8; 钉跟机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 9; 鞋头定型机; 2台; 2台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 10; 前帮机; 2台; 2台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 11; 高压中底定型机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋底加工区. 12; 烘箱流水线; 2条; 2条; 0（无变化）; 鞋底加工区. 13; 单针/双针罗拉车; 13台; 13台; 0（无变化）; 鞋面加工区. 14; 电脑车; 10台; 10台; 0（无变化）; 鞋面加工区. 15; 小铲皮车; 6台; 6台; 0（无变化）; 鞋面加工区. 16; 小啤机; 2台; 2台; 0（无变化）; 鞋面加工区. 17; 大铲皮机; 1台; 1台; 0（无变化）; 鞋面加工区. 五、劳动定员及工作制度 项目员工人数为220人，年工作时间为290天，实行单班制，每班工作8小时。项目内设有食堂，但不设员工宿舍。

原辅材料消耗及水平衡： 一、原辅材料情况 本项目使用的主要原辅材料情况详见表2-5。项目实际使用的原辅材料情况与环评文件申报情况一致。 表2-5 项目主要原辅材料情况一览表 序号; 原辅材料名称; 环评文件设计使用量; 实际用量 （以调试期间用量折算）; 存储位置. 1; 布料; 0.65t; 0.65t; 原料仓库. 2; 皮料; 1.5t; 1.5t; 原料仓库. 3; PU皮革; 1.2t; 1.2t; 原料仓库. 4; 鞋跟; 30000双; 30000双; 原料仓库. 5; 鞋底; 30000双; 30000双; 原料仓库. 6; 水性清洁剂; 0.02t; 0.02t; 原料仓库. 7; 水性PU胶; 0.7t; 0.7t; 原料仓库. 8; 水性黄胶; 0.44t; 0.44t; 原料仓库. 9; 机油; 0.05t; 0.05t; 原料仓库. 10; 鞋乳; 0.036t; 0.036t; 原料仓库. 二、水平衡 本项目用水包括员工生活污水和食堂废水。根据项目的用水情况统计，总用水量为4147t/a，其中生活用水约为2552t/a，食堂用水用水约为1595t/a。 项目排水采用雨、污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；项目外排废水主要为生活污水和食堂废水，排放量按用水量的90%计算，则污水排放量约为3732.3t/a（按年工作290天计）。

主要工艺流程及产污环节： 一、本项目主要生产女鞋，生产工艺流程如下： 图2-2.1 生产工艺流程图 1、开料：本项目主要将外购布料/PU料/皮料在啤机的作用下进行模切成需要的规格。 产污分析：主要产污为边角料和噪声。 2、铲皮：使用铲皮机通过砂轮研磨改变面料厚度 产污分析：主要产污为粉尘、边角料及噪声。 - 折边车缝：将开料完成的皮革在鞋面内需要涂水性黄胶粘合折边，折边完成后需要进行针线缝合。 产污分析：主要产污为VOCs及噪声。 4、涂面胶：将进行已经鞋头定型的面料涂上水性黄胶，已准备下一步套鞋楦进行鞋头结帮定型。 产污分析：主要产污为VOCs。 5、套鞋楦、后帮定型：将上完面漆的面料套鞋楦后放于前帮机定型，接着放于后帮机定型。 产污分析：主要产污为少量VOCs。 - 6、烘干：将后帮定型后的半成品放置在烘箱内进行烘干胶水。 产污分析：主要产污为VOCs及噪声。 7、打磨：将烘干后半成品在打磨机下打磨鞋底部位使其粗糙面平整以方便贴底。 产污分析：主要产污为粉尘及噪声。 - 8、贴底：将加工完成的鞋面与中底定型后的鞋底使用水性PU胶进行贴合 - 产污分析：主要产生VOCs及噪声。 9、磨粗：本项目外购的鞋跟半成品边缘经磨粗处理。 产污分析：主要产污为粉尘及噪声。 - 抛光：鞋乳对PU鞋鞋面进行抛光处理 产污分析：主要产污为少量有机废气及噪声 - 成品清洁：将成品使用水性清洁剂擦洗残留胶水，清洗完成后包装出货。 产污分析：主要产污为VOCs及噪声。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 一、废水 1、废水污染源 项目产生的废水有生活污水、食堂废水。根据项目运营情况，生活污水的主要污染物为pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油、总磷等。 2、废水污染物处理和排放 项目实行雨污分流制，雨水排入雨水管网。 项目已取得《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：番水排水【20220715】第533号），项目污（废）水可排入市政污水管网。 生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理 食堂废水经隔油隔渣池，预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理。 废水处理流程如下图： 图3-1 项目污水处理流程图 本项目废水污染源、产生及排放情况如表3-1。 表3-1 项目废水污染源、产生及排放情况一览表 废水类型; 生活污水; 食堂废水. 废水来源; 员工日常办公生活; 原料清洗、煮食过程、餐具洗涤. 污染物种类; pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油、总磷; pH、SS、CODCr、BOD5、氨氮、动植物油、总磷. 排放规律; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. 治理设施/措施; 三级化粪池; 隔油隔渣池. 生活污水和食堂废水分别经三级化粪池和隔油隔渣池预处理后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理. 处理工艺; 沉淀、厌氧; 隔油. 排放去向; 间接排放。进入城市污水处理厂. 纳污水体; 市桥水道. 排污口情况; 一般排放口。WS-01 污水排放口. 二、废气 1、废气污染源 本项目市政污水管网完善已完善，不设置污水处理设施，污水排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理，故不产生臭气。大气污染源主要为铲皮、打磨、磨粗工序产生的粉尘，折边车缝、涂面胶、烘干、贴底、成品清洁工序产生的有机废气，食堂油烟。 2、废气污染物处理和排放 （1）有机废气 有机废气由集气罩收集，设置一套“二级活性炭吸附装置”对收集的有机废气进行处理，处理后经排气筒（FQ-01）15m高处排放。废气处理流程如下图。 图3-2 项目废气处理流程图 - 粉尘废气 - 磨粗工序会产生粉尘，磨粗机自带简易布袋除尘器进行收集处理，未收集的通过采取加强车间通风换气措施治理；铲皮、打磨工序产生会产生少量粉尘废气，通过采取加强车间通风换气措施治理，均属于无组织排放。 图3-3 项目废气处理流程图 - 油烟废气 油烟废气由烟罩收集，经静电油烟净化器处理后，通过15米排气筒（FQ-02）高空排放。 图3-4 项目废气处理流程图 本项目废气污染源、产生及排放情况如表3-2。 表3-2 项目废气污染源、产生及排放情况一览表 废气名称; 有机废气; 粉尘废气; 油烟废气. 来源; 生产过程; 生产过程; 厨房煮食. 污染物种类; VOCs; 颗粒物; 油烟. 排放方式; 有组织排放; 无组织排放; 有组织排放. 治理设施/措施; 活性炭吸附器; 加强车间通风换气; 静电油烟净化器. 治理工艺; 活性炭吸附; /; 静电除油. 排气筒高度; 1条排气筒（FQ-01），高度为15米; /; 1条排气筒（FQ-02），高度为15米. 排放去向; 高空排放; 无组织排放; 高空排放. 排放口情况; 一般排放口; /; 一般排放口. 三、噪声 1、噪声污染源 项目运营期产生的噪声主要为啤机、铲皮机、单针/双针罗拉车、打帮机、后帮机、钉跟机、磨粗机等生产及辅助设备运行时产生的噪声。 2、噪声治理措施 项目选用了低噪声设备；生产车间进行了合理布局；并对高噪声设备做好了减振、消声、隔声处理。 四、固体废物 1、固废污染源 本项目产生的固体废物主要有生活垃圾、边角料、废清洁抹布及手套、含油废抹布及手套、废包装容器、废活性炭、废机油、餐厨垃圾及废油脂。 2、固废治理措施 废清洁抹布及手套、废包装容器、废含油抹布及手套、废活性炭、废机油均属于危险废物，收集后暂存在项目设置的专用危险废物暂存场所，贮存期间密闭包装，并定期交由具有危险废物处置资质的单位处置。现时，公司已与肇庆市新荣昌环保股份有限公司签具了危险废物处理处置合同（见附件）。 废生活垃圾、餐厨垃圾及废油脂、边角料属于一般工业固体废物，分类收集，暂存在项目设置的一般固废贮存场所，收集后交由相关公司处理。 生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门清运处理。 本项目内设置了1处专用的危险废物贮存场所，设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。本项目内设置了1处一般固体废物贮存场所，设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求。 本项目固体废物统计情况如表3-3，一般固体废物贮存场所、危险废物暂存场所现场情况见附图。 表3-3 项目固体废物情况一览表 序号; 固废名称; 来源; 性质; 处置方式. 1; 生活垃圾; 员工日常生活; 一般固体废物; 交由环卫部门清运处理. 2; 边角料; 生产过程; 一般固体废物; 交由相关单位回收处理. 3; 餐厨垃圾及废油脂; 员工就餐; 一般固体废物. 4; 废活性炭; 废气处理; 危险废物; 交由具有危险废物处理资质的单位处理. 5; 废机油; 生产过程; 危险废物. 6; 废含油抹布及手套; 设备维护; 危险废物. 7; 废包装容器; 生产过程; 危险废物. 8; 废清洁抹布及手套; 成品清洁; 危险废物. 五、其他环境保护设施 1、规范化排污口 项目的废水排污口、废气排污口、噪声排污源、固体废物贮存场均设有规范化标识。项目废水设有监测位置；废气处理前和处理后均开设有废气采样口，基本符合《广东省污染源排污口规范化设置导则》（粤环〔2008〕42号）要求。 全厂的排污口规范化标识设置情况见表3-4，其现场情况见附图。 表3-4 排污口规范化设置情况 类别; 排污口规范化标识名称. 废水; 污水排放口; WS-01. 废气; 有机废气排放口; FQ-01. 油烟废气排放口; FQ-02. 噪声; 机械噪声排放源; ZS-01. 固废; 一般工业固体废物贮存场所; GF-01. 危险废物贮存场所; GF-02. 2、施工期环境保护措施落实情况 本项目施工期的工程内容为生产设备的安装和调试，项目已做好建设期间的环境保护措施，对环境管理工作内容纳入日常施工管理范围，做好了施工期间废水、废气、噪声、固体废物的污染防治工作，加强了环境管理；施工期无投诉，未发生环境事故。 六、环保设施投资及“三同时”落实情况 1、环保设施投资情况 本项目实际总投资500万元，其中环保投资24万元，环保投资占总投资4.8%。其环保投资中废水治理设施投资10万元；废气治理设施投资10万元；噪声治理措施投资2万元；固体废物治理措施2万元。 项目环保投资具体情况见表3-5。 表3-5 项目环保投资情况一览表 环保防治项目; 主要设施/措施; 环保投资（万元）. 废水治理设施; 生活污水、食堂废水; 三级化粪池、隔油隔渣池、一体化生化处理设施; 10. 废气治理设施/措施; 有机废气; 1套活性炭吸附器、排气管道、排气筒、采样口等; 10. 油烟废气; 1套静电油烟净化器、排气管道、排气筒、采样口等. 粉尘废气; 加强车间通风换气. 噪声治理措施; 采用减振垫、吸声材料，选用低噪声设备、隔振措施、隔音门窗、密闭车间等措施; 2. 固废治理措施; 生活垃圾交由环卫部门处理；边角料、餐厨垃圾交由相关单位处理；废活性炭、废机油、废含油抹布及手套、废包装容器、废清洁抹布及手套、交由具有危险废物处理资质单位处理; 2. 合计; 24. 2、项目建设及环保审批手续情况 建设单位委托广州市中扬环保工程有限公司于2020年6月编制完成《广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告表》。2020年8月28日，该环评报告表通过广州市生态环境局审批，取得《广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告表的批复》（穗（番）环管影〔2020〕598号）。项目于2021年1月20日开工建设，于2021年5月19日竣工并开始调试。项目于2021年4月12日填报《固定污染源排污登记表》，并取得《固定污染源排污登记回执》（登记编号：91440113MA59E31M55001W）。公司于2022年7月15日取得《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：番水排水【20220715】第533号）。 本项目执行了国家有关建设项目环保审批手续及“三同时”制度，环评、环保设计手续齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、建设项目环境影响报告表主要结论 综上所述，建设单位应认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，切实做到“三同时”，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，项目的建设不致改变所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。 环评报告中对营运期废水、废气、噪声及固体废物污染防治设施效果要求见表4-1。 表4-1 环评报告污染防治设施效果要求 类别; 污染防治设施; 效果要求. 废水; 雨污分流制，雨水排入雨水管道。; 雨污分流. 市政污水管网完善前，生活污水经三级化粪池预处理，食堂废水经隔油隔渣池预处理，再汇入一体化生化处理设施深度处理后外排，尾水最终汇入市桥水道；市政污水管网完善后，生活污水经三级化粪池预处理后，食堂废水经隔油隔渣池预处理后，排入市政污水管网，送至前锋净水厂深度处理; 达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准. 废气; 生产过程产生的废气集中收集至排放口（FQ-01）高空排放，排放口高度不低于15米。; VOCs达到广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表1第Ⅱ时段排放限值. 食堂产生的油烟废气集中收集通过静电除油烟净化器处理，引至排放口（FQ-02）高空排放，排放口高度不低于15米。; 《饮食行业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值. 加强车间通风换气，确保无组织废气污染物达标排放; 颗粒物满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，VOCs满足广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表2无组织排放监控点浓度限值. 噪声; 对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等措施; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固体废物; 废活性炭、废机油、废含油抹布及手套、废包装容器、废清洁抹布及手套等属《国家危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。边角料、餐厨垃圾、废油脂等属于一般工业固废，应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。生活垃圾和污水处理设施污泥应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。; 不自行处理，按要求交由相应单位处理，不对环境造成影响. 二、审批部门审批决定 本项目环境影响报告表于2020年8月28日取得《关于广州生态环境局广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告表的批复》（批复文号：穗（番）环管影〔2020〕598号），批复的意见内容原文摘抄如下： 你单位报送的《广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目环境影响报告》（以下简称“《报告表》”）及附送资料收悉。经研究，现批复如下： 一、广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙头街福平路2街6号，申报内容为年产女鞋30000双。该项目占地面积3792.74平方米，总建筑面积2043.74平方米，主要建筑物有单层厂房1栋、单层仓库1栋、三层办公楼1栋；主要设备有抛光机1台、真空冷冻柜1台、压底机2台、砂青机3台、打帮机1台、后帮机1台、钉跟机1台、鞋头定型机2台、前帮机2台、高压中底定型机1台、烘箱流水线2条、单针/双针罗拉车13台、电脑车10台、小铲皮车6台、小啤机2台、大铲皮车1台等；员工220名，内部设食堂，不安排住宿。 按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有限控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。 二、该项目各类污染物排放控制要求如下： （一）污水排放未能纳入前锋净水厂处理时，水污染物排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准；纳入前锋净水厂处理时执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。生活污水排放量不超过3733吨/年。 （二）颗粒物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；有机废气排放执行广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）第Ⅱ时段排放限值及无组织排放监控点浓度限值；臭气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）新扩改建厂界二级标准限值；烟油排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模标准。 （三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值，即：昼间≤60分贝，夜间≤50分贝。 三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作： （一）项目排水系统采用雨污分流。厨房含油废水配套隔油隔渣池预处理。市政污水管网完善前，厨房含油废水经预处理后，连同其他生活污水一并配套生化处理设施处理达标后排放。市政污水管网完善后，厨房含油废水经预处理后，连同其他生活污水一并排入市政污水管网送前锋净水厂集中处理。项目设置生活污水排放口1个。 （二）改项目使用水性胶溶剂、水性清洁剂。磨粗工序配套布袋除尘设施。折边车缝、涂面胶、贴底、烘干、成品清洁工序配套有机废气收集及二级活性炭吸附设施，废气处理后经专用管道高空排放，排放口高度不低于15米。厨房使用清洁能源，产生的油烟经静电除油烟净化器处理后通过专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放。项目设置废气排放口2个。 加强厂区外围废气无组织排放监测，如发现边界外大气污染物浓度超标时，应对废气作进一步收集、净化处理。 - 选用低噪声设备，合理布局生产车间，对高噪声设备做好减振、消声、隔音处理。 - 废活性炭、沾有清洁剂或矿物油的废抹布及手套、废气化学品包装容器、废机油等属危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险处理资质的机构处理。 四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。 五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度具体要求如下： （一）项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。 （二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。 六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。 七、如不服本行政许可决定，你单位可以在接到本行政许可决定之日起60日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）或广东省生态环境厅（地址：广州市天河区龙口西路213号，电话020-87533928）申请复议；或在六个月内直接向广州铁路运输法院提起诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 一、监测分析方法 表5-1 监测分析方法一览表 监测类别; 监测项目; 监测方法. 废水; pH值; 《水质 pH值的测定 电极法》HJ 1147-2020. 悬浮物; 《水质悬浮物的测定重量法》GB/T 11901-1989. 化学需氧量; 《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ 828-2017. 五日生化需氧量; 《水质五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009. 氨氮; 《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009. 总磷; 《水质总磷的测定钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989. 动植物油; 《水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法》HJ 637-2018. 阴离子表面活性剂; 《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》GB/T 7494-1987. 有组织废气; 总VOCs; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法. 油烟; 《饮食业油烟排放标准》GB 18483-2001. 无组织废气; 总VOCs; 《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》 DB44/817-2010 附录D VOCs监测方法 气相色谱法. 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995及其修改单（生态环境部公告2018年第31号）. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017. 臭气浓度; 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-93. 厂界噪声; Leq; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008. 二、监测仪器 表5-2 监测使用仪器一览表 监测类别; 监测项目; 监测仪器; 检出限. 废水; pH值; 一体式数字笔式pH计 CNT(GZ)-C-018; /. 悬浮物; 万分之一天平 CNT(GZ)-H-003; 4mg/L. 化学需氧量; COD消解装置 CNT(GZ)-H-037; 4mg/L. 五日生化需氧量; 电热恒温培养箱 CNT(GZ)-H-006; 0.5mg/L. 氨氮; 紫外可见分光光度计CNT(GZ)-H-002; 0.025mg/L. 总磷; 紫外可见分光光度计CNT(GZ)-H-002; 0.01mg/L. 动植物油; 红外分光测油仪 CNT(GZ)-H-017; 0.06mg/L. 阴离子表面活性剂; 紫外可见分光光度计CNT(GZ)-H-002; 0.05 mg/L. 废气; VOCs; 气相色谱仪CNT(GZ)-H-001; 0.01mg/m3. 油烟; 红外分光测油仪 CNT(GZ)-H-017; 0.1mg/m3. 颗粒物; 十万分之一电子天平 CNT(GZ)-H-022; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 气相色谱仪 CNT(GZ)-H-039; 0.07mg/m3. 臭气浓度; /; 10（无量纲）. 噪声; Leq; 多功能声级计 CNT(GZ)-H-095; /. 三、分析过程中的质量保证和质量控制 本项目的竣工环境保护验收监测是委托广州中诺检测技术有限公司进行，验收监测时间为2021年10月19日~10月20日连续两天。后续补充臭气浓度验收监测时间为2022年08月24日~2022年08月25日。 为保证验收监测数据的合理性、可靠性、准确性，监测单位根据《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）质量保证的要求，对监测的全过程（布点、采样、样品贮存、试验室分析和数据处理等）进行了质量控制。 （1）验收监测在工况稳定、环保设施运行正常情况下进行。 （2）所有参加监测采样和分析人员均持证上岗。 （3）严格按照《环境质量技术规范》中的相关规定和验收监测方案的要求开展监测工作。 （4）合理规范设置监测点位、确定监测因子与频次，保证验收监测数据的准确性和代表性。 （5）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （6）所有监测仪器、量具均经计量部门检定合格并在有效期内使用。 （7）废气采样分析系统在采样前进行气路检查、流量校准及标气校准，保证整个采样过程中分析系统的气密性和计量准确性。 （8）采用仪器校准、平行双样等质控措施，质控结果均符合要求。 （9）噪声测量前、后在监测现场用标准声源对声级计进行校准，测量前、后校准示值偏差不得大于0.5dB（A）。 （10）监测全过程严格按照监测单位《质量管理手册》及有关质量管理程序进行，实施严谨的全过程质量保证措施，严格实行三级审核制度。 （11）水质监测分析过程中的质量保证和质量控制：本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行，实施全程序质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。 （12）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制：本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行流量和浓度校正，采样和分析过程严格按《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。 （13）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制：本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。所有监测仪器经过计量部门检定合格并在有效期内。噪声测量前、后用标准声源校准仪器并记录存档。 项目的质量控制与保证： 表5-3 水和废水质量控制结果汇总 检测 项目; 实验室空白; 现场空白; 实验室平行; 现场平行; 质控样品. 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）; 数量（个）; 合格率（%）. 化学需氧量; 4; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100. 五日生化需氧量; 4; 100; /; /; 2; 100; /; /; 2; 100. 氨氮; 4; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100. 阴离子表面活性剂; 4; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100. 总磷; 4; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100; 2; 100. 动植物油; 2; 100; /; /; /; /; /; /; 2; 100. pH值; /; /; /; /; /; /; 2; 100; /; /. 表5-4 废气采样器流量校准结果 校准日期; 仪器编号; 设定流量(L/min); 测量值(L/min); 示值偏差(%); 允许示值偏差（%）; 合格与否. 2021-10-19; CHT(GZ)-C-211; 采样前; 20.0; 19.6; -2.0; ±5; 合格. 40.0; 39.6; -1.0; ±5; 合格. 50.0; 49.1; -1.8; ±5; 合格. 采样后; 20.0; 19.6; -2.0; ±5; 合格. 40.0; 39.6; -1.0; ±5; 合格. 50.0; 49.5; -1.0; ±5; 合格. CHT(GZ)-C-212; 采样前; 20.0; 20.2; 1.0; ±5; 合格. 40.0; 39.4; -1.5; ±5; 合格. 50.0; 50.5; 1.0; ±5; 合格. 采样后; 20.0; 19.6; -2.0; ±5; 合格. 40.0; 40.7; 1.8; ±5; 合格. 50.0; 49.4; -1.2; ±5; 合格. 2021-10-20; CHT(GZ)-C-211; 采样前; 20.0; 19.7; -1.5; ±5; 合格. 40.0; 39.4; -1.5; ±5; 合格. 50.0; 48.9; -2.2; ±5; 合格. 采样后; 20.0; 19.7; -1.5; ±5; 合格. 40.0; 39.7; -0.8; ±5; 合格. 50.0; 49.8; -0.4; ±5; 合格. CHT(GZ)-C-212; 采样前; 20.0; 20.3; 1.5; ±5; 合格. 40.0; 40.6; 1.5; ±5; 合格. 50.0; 50.3; 0.6; ±5; 合格. 采样后; 20.0; 20.3; 1.5; ±5; 合格. 40.0; 40.6; 1.5; ±5; 合格. 50.0; 51.0; 2.0; ±5; 合格. 校准设备：崂应8040 编号：CNT(GZ)-C-056. 表5-5 噪声校准结果 日期; 仪器编号; 标准值 （dB）; 测量前 （dB）; 示值偏差（dB）; 测量后 （dB）; 示值 偏差（dB）; 允许示值偏差（dB）; 合格 与否. 2021-10-19; 昼间; CNT(GZ)-C-095; 94.0; 93.7; -0.3; 93.8; -0.2; ±0.5; 合格. 夜间; CNT(GZ)-C-095; 94.0; 93.8; -0.2; 94.0; 0; ±0.5; 合格. 2021-10-20; 昼间; CNT(GZ)-C-095; 94.0; 93.8; -0.2; 94.0; 0; ±0.5; 合格. 夜间; CNT(GZ)-C-095; 94.0; 93.8; -0.2; 93.8; -0.2; ±0.5; 合格. 声校准计编号：CNT(GZ)-C-011.

表六

验收监测内容： 1、废水 本项目的废水监测内容详见表6-1。 表6-1 废水监测内容 项目类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测日期. 废水; 废水排放口（WS-01）; pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂; 监测2天，每天采样监测4次; 2021-10-19 ~ 2021-10-20. 2、废气 本项目的废气监测内容详见表6-2。 表6-2 废气监测内容 项目类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测日期. 有组织废气; 废气排放口（FQ-01）; VOCs; 监测2天，每天采样监测3次; 2021-10-19 ~ 2021-10-20. 油烟废气排放口（FQ-02）; 油烟; 监测2天，每天采样监测3次; 2021-10-19 ~ 2021-10-20. 无组织废气; 厂界上风向参照点〇1#; VOCs、颗粒物; VOCs、颗粒物监测2天，每天采样监测3次; 2021-10-19 ~ 2021-10-20. 厂界下风向监控点〇2#. 厂界下风向监控点〇3#. 厂界下风向监控点〇4#. 厂区内厂房外〇5#; 非甲烷总烃; 监测2天，每天采样监测3次; 2021-10-19 ~ 2021-10-20. 厂界上风向参照点〇1#; 臭气浓度; 监测2天，每天采样监测4次; 2022-8-24 ~ 2022-8-25. 厂界下风向监控点〇2#. 厂界下风向监控点〇3#. 厂界下风向监控点〇4#. 3、噪声 本项目厂界噪声的监测内容详见表6-3。 表6-3 厂界噪声监测内容 项目类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测日期. 厂界噪声; 西面厂界外1米处1#; 厂界噪声Leq（A）; 监测2天，每天昼间、夜间各监测1次; 2021-10-19 ~ 2021-10-20. 北面厂界外1米处2#; 厂界噪声Leq（A）. 4、验收监测布点 本次项目验收监测点位布置情况见下图。

图6-1 监测点位布置图

表七

验收监测期间生产工况记录： 1、验收监测期间生产工况 本项目验收监测期间的生产工况详见表7-1。 表7-1 验收监测期间生产负荷表 监测日期; 产品名称; 设计年生产量; 设计日生产量; 实际日生产量; 生产负荷. 2021年10月19日; 女装皮鞋; 13000双/年; 44.8双/天; 38双/天; 85%. 女装PU鞋; 10000双/年; 34.4双/天; 28双/天; 81%. 女装布鞋; 7000双/年; 24.1双/天; 20双/天; 83%. 2021年10月20日; 女装皮鞋; 13000双/年; 44.8双/天; 39双/天; 87%. 女装PU鞋; 10000双/年; 34.4双/天; 29双/天; 84%. 女装布鞋; 7000双/年; 24.1双/天; 21双/天; 87%. 2022年8月24号; 女鞋（皮鞋、PU鞋、布鞋）; 30000双; 103双/天; 88双/天; 86%. 2022年8月25号; 女鞋（皮鞋、PU鞋、布鞋）; 30000双; 103双/天; 88双/天; 85%. 本项目在2021年10月19日~2021年10月20日、2022年8月24日~2022年8月25日进行验收监测。验收监测期间项目生产正常，工况稳定，各项目环保治理设施均正常运行，满足竣工验收监测工况要求。 2、验收监测期间气象参数 本项目验收监测期间的气象参数详见表7-2。 表7-2 验收监测期间气象参数 时 间; 气温（℃）; 气压（kPa）; 风速（m/s）; 风向; 天气状况. 2021年10月19日; 27.5~28.7; 101.0~101.2; 2.3~2.6; 东; 晴. 2021年10月20日; 25.7~27.7; 101.2~101.4; 2.3~2.7; 东; 晴. 2022年08月24日; 31.9~32.3; 100.0~100.1; 2.0~2.3; 东; 晴. 2022年08月25日; 27.3~27.9; 100.1~100.2; 2.1~2.4; 东; 晴.

验收监测结果： 1、废水监测结果 本项目废水监测结果统计详见表7-3.。 从连续两天的废水监测结果可见，污水排放口（WS-01）的各污染物监测结果均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求。 2、废气监测结果 有机废气（FQ-01）监测结果详见表7-4。从连续两天的废气监测结果可见，废气排放口（FQ-01）的VOCs排放达到广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表1第Ⅱ时段排放标准限值。 本项目无组织废气排放监测结果详见表7-5。从连续两天的废气监测结果可见，厂区内无组织废气污染物VOCs达到广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表2无组织排放监控点浓度限值，非甲烷总烃排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值，颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。 油烟废气（FQ-02）监测结果详见表7-6。从连续两天的废气监测结果可见，废气排放口（FQ-02）的油烟废气排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。 3、噪声监测结果 本项目厂界噪声监测结果详见表7-7。从连续两天的厂界噪声监测结果可见，西、北侧厂界噪声排放监测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 项目的《检测报告》（报告编号：CNT202104029、CNT202202987）见附件。

表7-3 污水验收监测结果统计 单位：mg/L （除pH值（无量纲）） 设施; 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果; 执行标准限值; 达标情况评价. 2021年10月19日; 2021年10月20日; 最小值; 最大值; 均值或范围. 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. 三级化粪池+隔油隔渣池; 废水排放口（WS-01）; pH值; 7.4; 7.4; 7.5; 7.4; 7.3; 7.5; 7.6; 7.5; 7.3; 7.6; 7.3-7.6; 6~9; 达标. 悬浮物; 24; 22; 25; 20; 21; 23; 26; 19; 19; 26; 22; 400; 达标. 化学需氧量; 242; 235; 244; 238; 238; 241; 246; 242; 235; 246; 241; 500; 达标. 五日生化需氧量; 84.5; 82.5; 85.5; 83.0; 83.5; 84.5; 86.5; 85.0; 82.5; 86.5; 84; 300; 达标. 氨氮; 5.80; 6.13; 5.94; 6.30; 5.38; 5.73; 5.54; 5.92; 5.38; 6.30; 5.84; ---; ---. 总磷; 1.40; 1.42; 1.48; 1.36; 1.36; 1.53; 1.38; 1.50; 1.36; 1.53; 1.43; ---; ---. 动植物油; 2.25; 2.17; 2.33; 2.29; 2.21; 2.29; 2.37; 2.31; 2.17; 2.37; 2.23; 100; 达标. 阴离子表面活性剂; 1.56; 1.65; 1.58; 1.46; 1.63; 1.54; 1.59; 1.66; 1.46; 1.66; 1.58; 20; 达标. 备注; 1、执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。 2、“---”表示该因子在标准限值下不作要求。.

表7-4 FQ-01废气验收监测结果统计 设施; 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果; 执行标准限值; 达标情况评价. 2021年10月19日; 2021年10月20日; 最小值; 最大值; 均值. 1; 2; 3; 1; 2; 3. /; FQ-01 处理前; 干流量（m3/h）; 21585; 21323; 21049; 21046; 21398; 21681; 21046; 21681; 21347; ---; ---. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 0.54; 0.57; 0.58; 0.53; 0.56; 0.59; 0.53; 0.59; 0.56; ---; ---. 排放速率（kg/h）; 0.012; 0.012; 0.012; 0.011; 0.012; 0.013; 0.011; 0.013; 0.012; ---; ---. 二级活性炭吸附装置; FQ-01 排放口; 标干流量（m3/h）; 21983; 21743; 21355; 21675; 21823; 21974; 21355; 21983; 21759; ---; ---. VOCs; 排放浓度（mg/m3）; 0.11; 0.12; 0.12; 0.12; 0.13; 0.13; 0.11; 0.13; 0.12; 40; 达标. 排放速率（kg/h）; 2.42×10-3; 2.61×10-3; 2.56×10-3; 2.60×10-3; 2.84×10-3; 2.86×10-3; 2.42×10-3; 2.86×10-3; 2.65×10-3; 1.3; 达标. 备注; 1、VOCs执行广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表1第Ⅱ时段排放标准限值。 2、排气筒高度为15米。 3、“---”表示该因子在标准限值下不作要求。.

表7-5 无组织废气验收监测结果 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果; 执行标准限值; 达标情况评价. 2021年10月19日; 2021年10月20日; 最大值. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 厂界上风向参照点〇1#; 总VOCs; 0.11; 0.10; 0.09; 0.10; 0.11; 0.12; 0.12; ---; ---. 厂界下风向监控点〇2#; 总VOCs; 0.45; 0.43; 0.44; 0.46; 0.40; 0.40; 0.46; 2.0; 达标. 厂界下风向监控点〇3#; 总VOCs; 0.29; 0.30; 0.30; 0.33; 0.31; 0.31; 0.33; 2.0; 达标. 厂界下风向监控点〇4#; 总VOCs; 0.21; 0.21; 0.27; 0.20; 0.22; 0.22; 0.27; 2.0; 达标. 厂界上风向参照点〇1#; 颗粒物; 0.086; 0.119; 0.103; 0.116; 0.091; 0.105; 0.119; ---; ---. 厂界下风向监控点〇2#; 颗粒物; 0.228; 0.187; 0.176; 0.222; 0.196; 0.218; 0.228; 1.0; 达标. 厂界下风向监控点〇3#; 颗粒物; 0.197; 0.173; 0.238; 0.241; 0.185; 0.208; 0.241; 1.0; 达标. 厂界下风向监控点〇4#; 颗粒物; 0.200; 0.223; 0.184; 0.182; 0.203; 0.218; 0.223; 1.0; 达标. 厂区内厂房外1米处〇5#; 非甲烷总烃; 0.54; 0.55; 0.57; 0.55; 0.54; 0.57; 0.57; 6; 达标. 备注; 1、无组织废气污染物VOCs执行广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表2无组织排放监控点浓度限值；厂区内非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值；颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值。 2、“---”表示该因子在标准限值下不作要求。. 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果; 执行标准限值; 达标情况评价. 2022年8月24日; 2022年08月25日; 最大值. 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. 厂界上风向参照点〇1#; 臭气浓度; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; ＜10; /; /; ---. 厂界下风向监控点〇2#; 臭气浓度; 19; 16; 12; 13; 16; 19; 17; 18; 19; 20; 达标. 厂界下风向监控点〇3#; 臭气浓度; 16; 15; 16; 12; 19; 12; 17; 12; 19; 20; 达标. 厂界下风向监控点〇4#; 臭气浓度; 17; 11; 13; 14; 15; 13; 11; 13; 17; 20; 达标. 备注; 1、无组织废气污染物臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。 2、“---”表示该因子在标准限值下不作要求。. 表7-6 FQ-02废气验收监测结果统计 监测日期; 监测 点位; 监测项目; 监 测 结 果; 执行标准限值; 达标情况评价. 第1次; 第2次; 第3次; 均值. 2021-10-19; FQ-02 处理前; 油烟; 标干流量（m3/h）; 3717; 3702; 3631; 3683; ---; ---. 排放浓度（mg/m3）; 1.66; 1.65; 1.74; 1.68; ---; ---. FQ-02 处理后; 油烟; 标干流量（m3/h）; 3843; 3827; 3768; 3813; ---; ---. 排放浓度（mg/m3）; 0.53; 0.49; 0.54; 0.52; ---; ---. 折算浓度（mg/m3）; 0.51; 0.47; 0.51; 0.50; 2.0; 达标. 处理效率（%）; 68.1; 70.3; 69.0; 69.1; 60; 达标. 2021-10-20; FQ-02 处理前; 油烟; 标干流量（m3/h）; 3702; 3710; 3653; 3688; ---; ---. 排放浓度（mg/m3）; 1.89; 1.86; 1.92; 1.89; ---; ---. FQ-02 处理后; 油烟; 标干流量（m3/h）; 3802; 3807; 3746; 3785; ---; ---. 排放浓度（mg/m3）; 0.63; 0.58; 0.61; 0.61; ---; ---. 折算浓度（mg/m3）; 0.60; 0.55; 0.57; 0.57; 2.0; 达标. 处理效率（%）; 66.7; 68.8; 68.2; 67.9; 60; 达标. 备注; 1、油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模饮食业单位标准限值。 2、排气筒高度为15米。 3、“---”表示该因子在标准限值下不作要求。.

表7-7 厂界噪声验收监测结果 检测日期; 检测点位; 测量时段; 检测结果; 标准限值; 达标情况. 2021-10-19; N1西面厂界外1 米处; 昼间; 57.7; 60; 达标. 夜间; 46.4; 50; 达标. N2北面厂界外1 米处; 昼间; 56.1; 60; 达标. 夜间; 46.6; 50; 达标. 2021-10-20; N1西面厂界外1 米处; 昼间; 56.3; 60; 达标. 夜间; 46.1; 50; 达标. N2北面厂界外1 米处; 昼间; 57.9; 60; 达标. 夜间; 45.1; 50; 达标. 注：1、单位：dB（A）。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、项目南面与邻厂共墙，东面接近山坡，故不设置检测点位。.

4、污染物排放总量核算 （1）废水污染物排放总量 本项目产生的废水纳入市政污水管网送前锋净水厂处理，其总量将从前锋净水厂总量中调配，不自行设置水污染物排放总量控制指标，不对水污染物排放总量控制指标进行核算。 （2）废气污染物排放总量 根据本项目环评文件及环评批复要求，大气污染物总量控制指标为：VOCs有组织排放总量0.016t/a。 根据项目实际运行情况及验收结果，核算项目VOCs实际排放量如下： 表7-7 大气污染物排放总量核算 废气验收监测结果（标干流量m3/h，排放浓度mg/m3，排放速率 kg/h）. 项目; 2021年10月19日; 2021年10月20日; 均值. 第1次; 第2次; 第3次; 第1次; 第2次; 第3次. FQ-01 VOCs; 流量; 21983; 21743; 21355; 21675; 21823; 21974; 21759. 浓度; 0.11; 0.12; 0.12; 0.12; 0.13; 0.13; 0.12. 速率; 2.42×10-3; 2.61×10-3; 2.56×10-3; 2.60×10-3; 2.84×10-3; 2.86×10-3; 2.61×10-3. 项目实际工作时间. 内容; （排气筒FQ-01）年工作290天，日工作8小时。. 废气污染物实际排放量核算. 内容; 以验收监测结果的均值进行核算： - （1）VOCs排放量：2.61×10-3×290×8×10-3=0.0060552t/a。. 从上表核算情况可见，项目实际实际VOCs排放量0.0060552吨/年＜0.016吨/年，因此项目废气污染物排放总量指标符合环评文件及环评批复的要求。 （3）固体废物排放总量 本项目不设置固体废物总量控制指标。

表八

验收监测结论： 一、环保设施调试运行效果 本项目是委托广东中诺检测技术有限公司依据相关法律法规及竣工验收监测技术要求，于2021年10月19日~10月20日对废水、废气和噪声进行验收监测，2022年8月24日~8月25日对臭气浓度进行验收监测。验收监测期间，本项目生产正常，工况稳定，各项环保治理设施均正常运行，满足竣工验收监测工况的要求。各污染物监测结果及达标情况如下： 1、废水 经监测，废水排放口处各污染物排放达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求，对周围水环境影响较小。 2、废气 有机废气、油烟废气分别经过“二级活性炭吸附装置”及“静电油烟净化器”收集后通过15米高排气筒（FQ-01、FQ-02）高空排放。经监测，废气排放口（FQ-01）处VOCs排放达到广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表1第Ⅱ时段排放标准限值；废气排放口（FQ-02）处油烟达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值。 对无组织排放废气采取加强通风换气措施治理。经监测，厂区内无组织废气污染物非甲烷总烃排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值要求；VOCs达到广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表2无组织排放监控点浓度限值；颗粒物达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控点浓度限值，臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。 项目废气排放均达到相应的标准限值要求，对周围大气环境影响较小。 3、噪声 项目选用了低噪声设备；生产车间进行了合理布局；并对高噪声设备做好了减振、消声、隔声处理。经监测，西、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围声环境影响较小。 4、污染物排放总量 经核算，本项目大气污染物VOCs排放总量控制指标符合环评文件及其批复的总量控制建议指标要求。 二、固体废物的排放、类别、处理和综合利用情况 项目设置了一般固体废物暂存场，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求；项目设置了专用的危险废物暂存场，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。固体废物处理处置情况如下： 1、废清洁抹布及废含油废抹布及手套、废包装容器、废活性炭、废机油属于危险废物，收集后密闭暂存，定期交由具有危险废物处置资质的单位处置，且已签具危险废物处理处置合同。 2、生活垃圾、餐厨垃圾及废油脂边角料属于一般工业固体废物，分类收集，暂存在项目设置的一般固废贮存场所，收集后交由相关公司处理。 3、生活垃圾收集后，定期交由环卫部门处理。 本项目固体废物均得到合理规范的处置，对周围环境影响不大。 三、环评报告及批复要求落实情况 项目环评报告及批复要求落实情况详见表8-1。 表8-1 环评报告及批复要求落实情况一览表 序号; 环评报告及批复要求; 落实情况; 环评与实际建设内容的相符性分析. 1; 项目性质：新建项目; 新建项目; 相符. 2; 广州市创德贸易有限公司（以下简称“建设单位”）租赁广州市番禺区沙头街福平路2街6号作为生产经营，项目园区共有三栋建筑物，分别为一栋一层生产车间（建筑面积为468m2）、一栋一层成品仓库及样板房（建筑面积为360m2）、一栋三层行政楼（建筑面积为1215.74m2），园区总占地面积为3792.74m2，总建筑面积为2043.74m2。; 广州市创德贸易有限公司（以下简称“建设单位”）租赁广州市番禺区沙头街福平路2街6号作为生产经营，项目园区共有三栋建筑物，分别为一栋一层生产车间（建筑面积为468m2）、一栋一层成品仓库及样板房（建筑面积为360m2）、一栋三层行政楼（建筑面积为1215.74m2），园区总占地面积为3792.74m2，总建筑面积为2043.74m2。; 相符. 3; 生产女装皮鞋13000双/年、女装PU鞋10000双/年、女装布鞋7000双; 生产女装皮鞋13000双/年、女装PU鞋10000双/年、女装布鞋7000双; 相符. 4; 设备情况：见表2-4; 设备没有发生变动。见表2-4; 相符. 5; 原辅材料使用情况：见表2-5; 原辅材料没有发生变动。见表2-5; 相符. 6; 生产工艺：见图2-2.1~图2-2.5; 生产工艺没有发生变动。见图2-2.1~图2-2.5; 相符. 7; 市政污水管网完善后，生活污水和食堂废水分别经三级化粪池和隔油隔渣池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，排入市政污水管网，汇入前锋净水厂进一步处理。; 生活污水和食堂废水分别经三级化粪池和隔油隔渣池预处理后排入市政污水管网，汇入前锋净水厂进一步处理，经监测，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。; 相符. 8; 生产过程产生的挥发性有机物（VOCs）收集，达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表1第Ⅱ时段排放标准限值后引至排气筒（FQ-01）高空排放。; 生产过程中产生废气收集后通过15米高排气筒（FQ-01）高空排放。经监测，废气排放口（VOCs）排放达到广东省《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）表1第Ⅱ时段排放标准限值。; 相符. 9; 厂区非甲烷总烃排放需满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值要求；无组织VOCs需满足广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表2无组织排放监控点浓度限值；颗粒物需满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。; 经监测，厂区非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1无组织特别排放限值要求；无组织VOCs需满足广东省《制鞋行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/817-2010）中表2无组织排放监控点浓度限值；颗粒物需满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。; 相符. 10; 食堂产生的油烟废气集中收集通过静电除油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模饮食业单位标准限值的前提下引至排放口（FQ-02）高空排放。; 油烟废气收集后配套“静电油烟净化器”处理后通过1根15米高排气筒（FQ-02）高空排放。经监测，油烟排放口（FQ-02）处油烟排放达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型规模饮食业单位标准限值要求。; 相符. 11; 应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类标准。; 项目选用了低噪声设备；生产车间进行了合理布局；并对高噪声设备做好了减振、消声、隔声处理。 经监测，西、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 相符. 12; 废活性炭、废含油抹布及废清洁抹布及手套、废包装容器、废机油等属《国家危险废物名录》中的废物，应按有关规定进行收集，委托具有相应危险废物经营许可证资质的单位进行集中处理。 生活垃圾、边角料、污水处理设施污泥、餐厨垃圾及废油脂等属于一般工业固废，应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。 生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。; 项目设置了一般固体废物贮存场所，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求。 项目设置了专用的危险废物贮存场所，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 废活性炭、废含油抹布及废清洁抹布及手套、废包装容器、废机油等属于危险废物，收集后密闭暂存，定期交由具有危险废物处置资质的单位处置，且已签具危险废物处理处置合同。 生活垃圾、边角料、餐厨垃圾及废油脂等属于一般工业固体废物，分类收集，暂存在项目设置的一般固废贮存场所，收集后交由相关公司处理。 生活垃圾分类收集，定期交由环卫部门处理。; 相符. 13; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。; 本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施没有发生重大变动，不需重新报批环境影响评价文件。; 相符. 四、建设项目竣工环境保护验收合格相符性分析 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），本项目不存在“不得提出验收合格的意见”的情形，故本项目符合竣工环境保护验收合格条件，具体分析如下表。 表8-2 竣工环境保护验收合格相符性分析一览表 序号; 不得出具验收合格意见的情形; 本项目情况; 相符性分析. 1; 未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产者使用的。; 项目验收内容已按照环评及批复文件要求落实相应的水、大气、噪声、固体废物环境保护设施，环保设施与主体工程同时投入使用。; 符合验收合格条件。. 2; 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的。; 经监测，项目污染物排放符合相关标准要求。经核算，项目污染物排放总量符合环评及环评批复的总量控制指标要求。; 符合验收合格条件。. 3; 环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的。; 项目环评经批准后，无重大变动。; 符合验收合格条件。. 4; 建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的。; 项目在施工期间，无环境污染事件、环保处罚、环保投诉。; 符合验收合格条件。. 5; 纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的。; 项目已填报《固定污染源排污登记表》并取得《固定污染源排污登记回执》。; 符合验收合格条件。. 6; 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的。; 项目配套的环境保护设施能满足主体工程的要求。; 符合验收合格条件。. 7; 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的。; 项目无环保处罚。; 符合验收合格条件。. 8; 验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的。; 验收报告根据环保验收规范等进行编制，基础资料数据真实可信，内容无重大缺项、遗漏，验收结论明确合理。; 符合验收合格条件。. 9; 其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。; 项目无其他环保法律法规规章等规定不得通过环保验收的情形。; 符合验收合格条件。.

附建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                             填表人（签字）：                                          项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 广州市创德贸易有限公司年产女鞋30000双建设项目 |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | / |  |  | 建设地点 |  | 广州市番禺区沙头街福平路2街6号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | C1959 其他制鞋业 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | R新建 £迁建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  | E113.336882°，N22.953476° |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 女装皮鞋13000双/年、女装PU鞋10000双/年、女装布鞋7000双/年 |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  | 女装皮鞋13000双/年、女装PU鞋10000双/年、女装布鞋7000双/年 |  |  |  |  |  | 环评单位 |  | 广州市中扬环保工程有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 广州市生态环境局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 穗（番）环管影〔2020〕598号 |  |  |  | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年1月20日 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2021年5月19日 |  | 排污许可证申领时间 |  | 2022年7月15日 |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 广州市中扬环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 广州市中扬环保工程有限公司 |  | 本工程排污许可证编号 |  | 番水排水【20220715】第533号 |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 广州市中扬环保工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  | 广东中诺检测技术有限公司 |  | 验收监测时工况 |  | ＞75% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 24 |  | 所占比例（%） |  | 4.8 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 24 |  | 所占比例（%） |  | 4.8 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 10 | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 2 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 2 |  | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | / |  | 年平均工作时 |  | 2320h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 广州市创德贸易有限公司 |  |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  | 91440113MA59E31M55 |  | 验收时间 |  | 2022年8月20日 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | 0.04147 | 0.03732 |  |  | -- |  | 0.04147 | 0.03732 |  | -- | +0.0045 |
|  |  | 化学需氧量 |  | -- | 241 | 500 | -- |  |  | -- |  | 0.999 | 0.041 |  |  | -- |  | 0.999 | 0.041 |  | -- | +0.958 |
|  |  | 氨氮 |  | -- | 5.84 | -- | -- |  |  | -- |  | 0.0242 | 0.001 |  |  | -- |  | 0.0242 | 0.001 |  | -- | +0.0232 |
|  |  | 石油类 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 废气 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 烟尘 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 工业粉尘 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 氮氧化物 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 工业固体废物 |  | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 颗粒物 | -- | -- | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  |  | -- |  | -- | -- |  | -- | -- |
|  |  |  | VOCs | -- | 0.13 | 40 | -- |  |  | -- |  | 0.0061 | 0.016 |  |  | -- |  | 0.0061 | 0.016 |  | -- | -0.0099 |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米。